MAES LAB_8 Alternative Code

#include <Wire.h>

#include <SPI.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <Adafruit_BMP085.h>

// OLED display size

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

// Create display object

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT);

// Create BMP180 sensor object

Adafruit_BMP085 bmp;

// Sea level pressure (hPa → 1015.00 hPa = 101500 Pa)

#define SEALEVELPRESSURE_HPA (101500)

// Global variables

float simpleweatherdifference, currentpressure, predictedweather, currentaltitude;

void setup() {

Serial.begin(9600);

// Start OLED display

if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {

Serial.println("SSD1306 allocation failed!");

while (1);

}

display.clearDisplay();

display.display();

// Start BMP180 sensor

if (!bmp.begin()) {

Serial.println("BMP180 not found. Check wiring!");

while (1);

}

}

void loop() {

//-----------------------------

// 1. Read sensor values

//-----------------------------

float temperature = bmp.readTemperature();                  // °C

float pressure_hPa = bmp.readPressure() / 100.0;            // Pascal → hPa

currentaltitude = bmp.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);  // meters

//-----------------------------

// 2. Display sensor info

//-----------------------------

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 5);

display.println("BMP180 SENSOR");

display.setCursor(0, 20);

display.print("T= ");

display.print(temperature, 1);

display.println(" *C");

display.setCursor(0, 30);

display.print("P= ");

display.print(pressure_hPa, 1);

display.println(" hPa");

display.setCursor(0, 40);

display.print("A= ");

display.print(currentaltitude, 1);

display.println(" m");

display.display();

delay(3000);   // Show readings for 3 seconds

//-----------------------------

// 3. Simple weather model

//-----------------------------

currentpressure = pressure_hPa;

// predicted pressure for this altitude (approximation)

predictedweather = (101.3 * exp(currentaltitude / -7900.0));

// difference between actual & expected pressure

simpleweatherdifference = currentpressure - predictedweather;

//-----------------------------

// 4. Weather display

//-----------------------------

display.clearDisplay();

display.setCursor(0, 20);

if (simpleweatherdifference > 0.25) {

display.println("WEATHER: SUNNY");

}

else if (simpleweatherdifference < -0.25) {

display.println("WEATHER: RAINY");

}

else {

display.println("WEATHER: CLOUDY");

}

display.display();

delay(2000);   // Show weather for 2 seconds

}